# 基于 STM32 的环境监测报警系统

项目说明书 | 固件、上位机与串口协议说明

目标芯片：STM32F103C8    开发环境：Keil MDK-ARM 5.24    文档更新：2026-06-08

项目定位：本系统以 STM32F103C8 为核心，完成环境传感器模拟量采集、OLED 实时显示、阈值报警、执行器联动和 PC 上位机远程控制，形成从数据采集到异常处理的完整闭环。

# 一、项目概述

系统通过 ADC1 采集接入 PB0 的环境传感器模拟电压，并将 12 位 ADC 原始值换算为毫伏值。默认报警阈值为 2400 mV，报警回差为 50 mV；当电压超过阈值时，系统触发 LED、蜂鸣器和电机联动，并通过串口向上位机发送状态与报警信息。

项目同时提供 Python Tkinter 上位机，支持串口连接、状态查询、阈值设置、手动报警控制、电机速度设置和通信日志查看。固件和上位机之间采用文本协议，便于串口助手调试，也便于在答辩中展示控制闭环。

| 项目项 | 当前配置 | 项目项 | 当前配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控芯片 | STM32F103C8 | 开发环境 | Keil uVision 5.24 / ARMCC 5.06 |
| 采样通道 | ADC1_IN8，PB0 | 默认阈值 | 2400 mV |
| 报警回差 | 50 mV | 串口参数 | USART1，9600，8N1 |
| 上位机 | Python Tkinter，支持 pyserial / Win32 串口 | 编译结果 | 0 Error(s)，0 Warning(s) |

# 二、系统总体流程

系统软件采用初始化 + 周期循环结构，主循环周期约为 50 ms，核心流程如下：

上电后依次初始化 OLED、ADC、LED、蜂鸣器、USART1 和电机 PWM 模块。

调用 AD_Getvalue() 触发 ADC + DMA 采样，读取 AD_Value[0] 并换算为 Sensor_VoltageMv。

OLED 显示 ADC 原始值、毫伏值和报警状态下的电机速度。

Alarm_Handle() 根据自动/手动模式更新报警状态，并控制 LED、蜂鸣器和电机。

Communication_Handle() 接收上位机命令，同时周期性发送 $STATUS 状态帧。

报警策略：自动模式下电压高于阈值进入报警；已报警时，只有电压低于“阈值 - 50 mV”才退出报警，避免传感器临界抖动导致频繁开关。

# 三、硬件资源与引脚分配

当前工程中实际使用的硬件资源如下，表中引脚与源码保持一致。

| 功能模块 | 引脚/外设 | 说明 | 对应文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境传感器输入 | PB0 / ADC1_IN8 | 采集传感器模拟输出，12 位 ADC，参考电压 3.3 V | Hardware/AD.c |
| OLED 显示 | PB8=SCL，PB9=SDA | 软件 I2C 驱动 OLED，显示 ADC、mV、Speed | Hardware/OLED.c |
| LED 报警 | PA3 | 低电平点亮，报警时闪烁 | Hardware/LED.c |
| 蜂鸣器 | PA7 | 报警时周期性鸣叫 | Hardware/Buzzer.c |
| 电机方向 | PA4，PA5 | 控制电机正反转方向 | Hardware/Motor.c |
| PWM 调速 | PA2 / TIM2_CH3 | 输出 PWM，占空比范围 0-100 | Hardware/PWM.c |
| 串口通信 | PA9=TX，PA10=RX | USART1，9600 波特率，上位机通信 | Hardware/Serial.c |

# 四、软件模块封装

工程按外设和业务逻辑分层组织，主函数主要负责调度，底层寄存器配置被封装在各硬件模块中。

| 模块 | 主要接口 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控逻辑 | main(), Sensor_Update(), Display_Update(), Alarm_Handle(), Communication_Handle() | 组织系统初始化、采样显示、报警处理和串口命令处理。 |
| 参数配置 | AppConfig.h | 集中定义 ADC_REF_MV、ALARM_THRESHOLD_MV、ALARM_HYSTERESIS_MV、MOTOR_ALARM_SPEED 等关键参数。 |
| ADC 采集 | AD_Init(), AD_Getvalue() | 配置 ADC1 + DMA1_Channel1，触发单次转换并将结果写入 AD_Value。 |
| 串口通信 | Serial_Init(), Serial_SendString(), Serial_GetRxFlag() | 实现 USART1 收发、@...\r\n 命令接收和 $...\r\n 回复输出。 |
| 执行器控制 | LED_ON/OFF(), Buzzer_ON/OFF(), Motor_SetSpeed() | 根据报警状态控制声光报警和电机动作。 |
| 上位机 | stm32_monitor_gui.py | 提供图形化串口工具，支持查询状态、设置阈值、控制报警和设置电机速度。 |

# 五、报警与通信逻辑

## 5.1 报警模式

自动模式：Sensor_VoltageMv 大于 Alarm_ThresholdMv 时进入报警；低于阈值减回差后解除报警。

手动开启：上位机发送 @ALARM=ON，固件强制报警输出打开。

手动关闭：上位机发送 @ALARM=OFF，固件强制关闭报警输出。

恢复自动：上位机发送 @ALARM=AUTO，固件重新由传感器阈值判断报警状态。

## 5.2 串口协议

上位机发送命令以 @ 开始，以 CRLF 结束；STM32 回复以 $ 开始，以 CRLF 结束。协议格式简单、可读性高，便于串口助手调试。

| 方向 | 命令/回复 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| PC -> STM32 | @STATUS? | 查询当前 ADC、电压、阈值、报警状态和模式。 |
| PC -> STM32 | @VERSION? | 查询固件版本。 |
| PC -> STM32 | @TH=2400 | 设置报警阈值，单位 mV，合法范围 0-3300。 |
| PC -> STM32 | @ALARM=ON / @ALARM=OFF / @ALARM=AUTO | 手动控制报警或恢复自动判断。 |
| PC -> STM32 | @MOTOR=80 | 设置报警时电机速度，范围 -100 到 100。 |
| STM32 -> PC | $STATUS,ADC=2860,MV=2304,TH=2400,ALARM=0,MODE=AUTO | 周期性状态上报或查询回复。 |
| STM32 -> PC | $OK,... / $ERR=... / $WARN=ALARM | 命令执行结果、错误信息或报警提示。 |

# 六、上位机功能说明

上位机位于 STM32_UpperComputer 目录，运行 run_upper.bat 可启动图形界面。程序优先使用 pyserial；若未安装 pyserial，则尝试通过 Windows API 直接访问串口。

串口选择与刷新：自动枚举 COM 口，支持 9600 / 115200 波特率选项，当前固件默认 9600。

实时状态显示：解析 $STATUS 中的 ADC、MV、TH、ALARM 字段，并在界面上显示当前状态。

命令控制：提供查询状态、查询版本、设置阈值、报警开关和设置电机速度等按钮。

通信日志：记录 TX/RX 文本，便于检查协议是否匹配和定位串口问题。

自动查询：可每秒发送一次 @STATUS?，配合固件周期上报形成连续监测效果。

# 七、编译输出与交付文件

当前固件已完成 Keil 重新构建，构建日志显示 0 个错误、0 个警告。项目已生成 Intel HEX 文件，可用于后续烧录和提交。

| 文件/目录 | 说明 |
| --- | --- |
| 基于STM32的环境检测报警系统/project.uvprojx | Keil MDK 工程文件，目标芯片 STM32F103C8。 |
| 基于STM32的环境检测报警系统/Objects/project.axf | Keil 编译生成的调试镜像。 |
| 基于STM32的环境检测报警系统/Objects/project.hex | 已生成的 Intel HEX 烧录文件，当前大小 26413 字节。 |
| STM32_UpperComputer/stm32_monitor_gui.py | Python 图形化上位机源码。 |
| STM32_UpperComputer/protocol.md | 串口协议说明和调试顺序。 |
| 基于STM32的环境监测报警系统_项目说明.docx | 本项目说明书。 |

# 八、项目亮点

多外设综合：覆盖 ADC、DMA、GPIO、PWM、USART、SysTick、OLED 软件 I2C 等常用 STM32 外设。

模块化结构清晰：采集、显示、报警、通信和执行器控制均独立封装，便于扩展和讲解。

报警逻辑更完整：支持阈值、回差、手动/自动模式，并能远程设置关键参数。

具备上位机联调能力：不只停留在单片机本地显示，可以通过 PC 远程查询和控制。

演示路径明确：调节传感器输入或阈值即可观察 OLED、声光、电机和上位机日志同步变化。

# 九、测试步骤

使用 Keil 打开 project.uvprojx，确认目标芯片为 STM32F103C8，并重新编译。

将 Objects/project.hex 下载到 STM32，确认上电后串口输出 $VERSION=1.0.0。

用 USB-TTL 连接 PA9、PA10 和 GND，打开上位机并选择正确 COM 口。

点击“查询版本”和“查询状态”，确认能收到 $VERSION 和 $STATUS 回复。

调整阈值或传感器输入，观察 OLED、LED、蜂鸣器、电机和上位机报警状态是否一致。

分别测试 @ALARM=ON、@ALARM=OFF、@ALARM=AUTO 和 @MOTOR=80，确认手动控制有效。

# 十、后续可改进方向

根据实际传感器类型增加标定公式，将 mV 换算为温度、光照、烟雾浓度等真实环境单位。

为 ADC/DMA 等待增加超时保护，避免硬件异常时程序长时间阻塞。

增强串口命令输入校验，例如 MOTOR 参数格式校验和状态模式字段的上位机显示。

增加历史数据记录、曲线显示或 CSV 导出，使上位机更适合长时间监测。

如果需要长期部署，可加入掉电保存阈值、看门狗和异常恢复机制。